Relevé pédologique Moutiers au Perche

Plan de situation des fosses pédologiques dans les parcelles.

| Numéro de sondage | Parcelle cadastrale | Situation topographique | Pédologie | flore |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A-392 | de mi- versant | Limono-sableux brun profond (1 m) sans présence de caillou. Pas de trace d’hydromorphie | Trèfle blanc Trèfle violet Lotier Chiendent Dactyl Millepertuis rumex |
| 2 | A-392 | de mi- versant | Limono-sableux brun, profond (1 m) avec rare présence de caillou de silex. Pas de trace d’hydromorphie |  |
| 3 | A-392 | plateau de haut de versant | Limono-sableux, brun, profond (1 m), à faible présence de caillou. Pas de trace d’hydromorphie |  |
| 4 | A-392 | de mi– versant | Limoneux brun, à faible présence de sable. Profond (1 m), à rare présence de caillou de silex |  |
| 5 | A-392 | de mi- versant | Limono-sableux brun, profond (90 cm), à rare présence de silex. Pas de trace d’hydromorphie |  |
| 6 | A-392 | de haut de versant | Limono-sableux, brun, profond (80 cm) sans présence de caillou. Pas de trace d’hydromorphie |  |
| 7 | A-392 | de bas de versant | Limono-sableux, brun, profond (80 cm) sans présence de caillou. Pas de présence d’hydromorphie |  |
| 8 | A-392 | plateau de bas de versant | Limoneux brun sur 70 cm reposant sur un horizon limono-sableux brun profond. Pas de présence de caillou ni d’hydromorphie |  |
| 9 | A-392 | de bas de versant | Texture limoneuse à limono-sableuse, brun, sur 1 mètre. Rare présence de caillou. Aucune présence d’hydromorphie |  |
| 10 | A-392 | de bas de versant | Texture limono-sableuse, brun, profond (70 cm) sur horizon sablo-limoneux à forte charge en silex de tous diamètre. Aucune trace d’hydromorphier |  |
| 11 | A-420 | de versant | Texture limono-sableuse brun, sur 30 cm, reposant sur un horizon sablo-limoneux profond (70 cm), avec présence de silex en profondeur. Pas de trace d’hydromorphie. |  |
| 12 | A-420 | bas de versant | Sol profond (85 cm) à texture limono-sableuse, brun, à faible présence de silex en profondeur. Pas de trace d’hydromorphie |  |
| 13 | A-420 | de bas de versant | Texture limoneuse brun, profond (70 cm), reposant sur un horizon limono-sableux avec une faible présence de silex. Pas de trace d’hydromorphie |  |
| 14 | A-420 | bas de versant | Limono-sableux brun, profond (1 m) avec une faible présence de silex. Pas de trace d’hydromorphie |  |

Conclusion : Il s’agit d’une station à dominance  limono-sableuse, brune, profonde, à faible charge en caillou. De par sa position de versant, c’est un sol bien drainé, sans aucune présence de nappe temporaire, même faible. Sa texture limoneuse donne un sol riche, à très bonne réserve utile, mais acide.

Photos des relevés pédologiques.

Fosse n° 1

Fosse n°2

Fosse n°3

Fosse n°4

Fosse n°5

Fosse n°6

Fosse n°7

Fosse n°8

Fosse n°9

Fosse n°10

Fosse n°11

Fosse n°12

Fosse n°13

Fosse n°14