OUVRAGES REPERTORIES A LA BSS S’INSCRIVANT DANS LE BASSIN HYDROGEOLOGIQUE INTERCEPTE EN AMONT PAR L’AIRE D’ALIMENTATION A DU FORAGE PROJETE AU LIEU-DIT COURTEVILLE

SUR LA COMMUNE DE QUETTEVILLE (14)

– VOLUMES PRELEVES –

| COMMUNE | IDENTIFIANT BSS | NATURE | PROF. (en m) | DIAM. (en mm) | USAGE | ETAT | VOLUME PRELEVE AFFECTE (en m3/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | TOTAL : | 5 840 |
| QUETTEVILLE | 0097-8X-1000 | FORAGE | 66 | ? | ? | Non exploité | 0 |
| QUETEVILLE | E.A.R.L. DE LA CÔTE RANSUE | FORAGE |  | 125 | Eau-Cheptel | - | 5 840 |

1 forage non exploité s’inscrit dans A. Les prélèvements existants et projetés P qui seraient opérés annuellement dans cette aire se rapporteraient donc au seul maximal enviagé par l’E.A.R.L. DE LA CÔTE RANSUE à Quetteville, soit : 5 840 m3/an.

A s’étendrait sensiblement sur 0,973 km2.

Pour les apport d’eau annuels V, les précipitations efficcaces PE ont été prises dans le secteur d’étude à la valeur minimale de 250 mm/an (Cf.  250 à 300 mm/an pour le BV de LA MORELLE – BRGM).

Avec P = 5 840 m3/an et V = 243 250 m3/an, on obtient finalement :

BEQESO = 2,40 %

 Ce BEQESO est très inférieur à un seuil critique de 10 %.